โครงงาน

๓๑๐๔ ๑๐๐๓ ดิจิตอลประยุกต์

3104 1003 Digital Applications

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พุทธศักราช ๒๕๕๗

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

นายธวัชชัย คงเคว็จ

ครู  ชำนาญการ

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

๒๕๖๑

ชื่อเรื่อง

ผู้จัดทำ

ชื่อสถานศึกษา

ปีที่ทำโครงงาน

บทคัดย่อ

กิติกรรมประกาศ

สารบัญ

หน้า

สารบัญตาราง

ตารางที่											หน้า

สารบัญภาพ

ภาพที่											หน้า

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันการให้น้ำแก่พืชสายพันธ์ต่างๆ หรือแม้แต่ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักหากมีการดูแลรักษาที่ไม่ดีหรือให้น้ำน้อยกว่าความต้องการของพืช อาจจะทำให้พืชผักที่ปลูกเหี่ยวเฉาและตายได้ จำเป็นต้องมีการดูแลเอาใจใส่หลายๆด้าน ทั้งการให้น้ำที่เหมาสม กรพรวนดิน การเลือกดินให้เหมาะสม

ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่คือ จำนวนพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผักที่มีปริมาณมาก อยู่ห่างไกลจากผู้ดูแลที่ให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางบวกกับระยะเวลาในการรดน้ำทำให้ใช้เวลาในการรดน้ำทำให้เวลาที่ใช้ใน 1 วัน หมดไปกับการรดน้ำพืชผัก

จึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเลือกหยิบมาแก้ไข ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ตอบสนองความต้องการของใครหลายคนและยังสามารถนำเทคโนโลยีมาคิดค้นหรือดัดแปลงไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆทาง ทางกลุ่มผู้จัดทำจึงคิดจัดทำโครงการเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมระบไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทฟาร์ม โดยนำหลักการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์มาเป็นอุปกรณ์สั่งงาน เพื่อควบคุมการเปิดปิดของโซลินอยย์วาล์ว และการใช้งานเซนเซอร์ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ ร่วมกับสัญญาณนาฬิกาจริง ( Real Time Clock ) ให้ทำงานตามที่เงื่อนไขกำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้ปริมาณน้ำ ประหยัดเวลาในการให้น้ำ และสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ต้องการของเกษตรกร

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทฟาร์ม

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทฟาร์ม

3. เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ขึ้นสู่ความทันสมัย

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

1.3.1 โครงสร้างและคุณลักษณะของอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทฟาร์ม

1.3.2 ศึกษาความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน

1.3.3 ศึกษาค้นคว้าและทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าสำหรับสมาร์ทฟาร์ม

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถลดเวลาการดูแลพืช-ผักต่างๆในส่วนที่อยู่ห่างไกลได้

1.4.2 สามารถดูค่าสภาวะแวดล้อมต่างๆในสส่วนที่อยู่ห่างไกล

1.4.3 ประหยัดการใช้น้ำในการดูแลสวน

1.5 วิธีการดำเนินการ

1.5.1 ศึกษาความเป็นไปได้

1.5.2 หาข้อมูลของอุปกรณ์ ดำเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล

1.5.3 ทดสอบและประเมินผล

1.5.4 แก้ไข ปรับปรุง

1.6 แผนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.ศึกษาความเป็นไปได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.เก็บรวบรวมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ทดสอบและประเมิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.แก้ไขและปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.นาย เดชาวัต รอดแก้ว   038                         2.นาย กิตติพงษ์ ดีเลียบ 003                   3.นาย ณัฐ คงเคว็จ 012

บทที่ 2

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller)

2.1.1.1 Atmega328P

ภาพที่  Atmega 328P แบบ Dual-In-Line ขนาด 28 Pin

ที่มา https://o.lnwfile.com/b65xzz.jpg

ภาพที่  แสดงขาใช้งานของ Atmega 328P เมื่อลง Bootloader แล้ว

ที่มา https://opencircuit.shop/resources/content/6b68fd4085dcd/crop/1200-630/Atmega328P-PU-DIP-28.jpg

2.1.1.2 Wemod D1 mini

ภาพที่ Wemos D1 Mini

ที่มา https://fg.lnwfile.com/5y1sjc.jpg

ภาพที่ ขาต่อใช้งานของ Wemos D1 mini

ที่มา https://cu.lnwfile.com/5y8wlq.png

2.1.2 อุปกรณ์ตรวจจับความชื้นในดิน (Soild moisture Module)

ภาพที่  โมดูลวัดความชื้น

ที่มา https://img.dxcdn.com/productimages/sku_290154_1.jpg

2.1.3 จอแสดงแบบแอลซีดี (LCD Monitor)

ภาพที่  LCD ขนาด 20 ตัวอักษร 4 บรรทัด

ที่มา https://o.lnwfile.com/o2h4iz.jpg

ภาพที่  โมดูล I2C สำหรับ LCD 2004

ที่มา https://static.cytron.io/image/catalog/products/I2C-LCD-MOD/I2C-LCD-MOD%20(2).jpg

2.1.4 รีเลย์ (Relay)

ภาพที่  รีเลย์ 5V 10A

ที่มา https://cu.lnwfile.com/sal0g2.jpg

2.1.5 อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นและอุณภูมิ ( Humidity and Temperature Module)

ภาพที่  โครงสร้างของ DHT22

ที่มา https://shop.mchobby.be/5394-large_default/dht22-extra-temperature-himidity-sensor.jpg

ภาพที่  DHT22 แบบ โมดูล

ที่มา https://inwfile.com/s-cu/4i3r7l.jpg

2.1.6 วงจรนาฬิกาจริง (Real Time Clock Module)

ภาพที่  โมดูล RTC – DS3231

ที่มา https://dw.lnwfile.com/gwad5j.jpg

ภาพที่ วงจรการทำงานของโมดูล DS3231

ที่มา https://edwardmallon.files.wordpress.com/2014/05/rtc-goodparts.jpg?w=625

ภาพที่  การต่อวงจรแสดงสถานะของวินาที

ที่มา https://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=570100.0;attach=275346

2.1.7 โซลินอย์วาด์ว (Solinoid Valve)

โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก)

โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว  โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง และ  VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว

ภาพที่  โซลินอยด์วาด์ว 12 V

ที่มา https://cdn11.bigcommerce.com/s-ige284rpwh/images/stencil/original/products/479/3742/JFSV00003_1__49549.1530338821.jpg?c=2

2.1.8 ลำโพงเพียร์โซ (Pizeo Speaker)

ภาพที่  ลำโพงเพียส์โซ

ที่มา https://www.pcboard.ca/image/cache/catalog/products/buzzers/piezo-buzzer/piezo-buzzer-01-500x500.jpg

2.2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 วงจรเร็กติไฟร์เออร์ แบบบริจด์ (Bridge Rectifier Circuit)

2.2.2 วงจรกรองแรงดัน (Filter Circuit)

2.2.2 วงจรรักษาระดับแรงดัน (Regulator Circuit)

2.2.3 วงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider Circuit)

2.2.4 วงจรขับรีเลย์ (Relay Driver)

-LCD

เทคโนโลยีมอนิเตอร์ LCD ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ซึ่งเป็นจอแสดงผลแบบ (Digital ) โดยภาพที่ปรากฏขึ้นเกิดจากแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากหลอดไฟด้านหลังของจอภาพ (Black Light) ผ่านชั้นกรองแสง (Polarized filter) แล้ววิ่งไปยัง คริสตัลเหลวที่เรียงตัวด้วยกัน 3 เซลล์คือ แสงสีแดง แสงสีเขียวและแสงสีนํ้าเงิน กลายเป็นพิกเซล (Pixel) ที่สว่างสดใสเกิดขึ้น

-ARDUINO

Arduino อ่านว่า (อา-ดู-อิ-โน่ หรือ อาดุยโน่) เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีก

-DELAY

เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์มีหลักการทำงานคล้ายกับ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าหรือโซลินอยด์ (solenoid) รีเลย์ใช้ในการควบคุมวงจร ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย รีเลย์เป็นสวิตช์ควบคุมที่ทำงานด้วยไฟฟ้า แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทคือ
 1.รีเลย์กำลัง (power relay) หรือมักเรียกกันว่าคอนแทกเตอร์ (Contactor or Magnetic contactor)ใช้ในการควบคุมไฟฟ้ากำลัง มีขนาดใหญ่กว่ารีเลย์ธรรมดา
2.รีเลย์ควบคุม (control Relay) มีขนาดเล็กกำลังไฟฟ้าต่ำ ใช้ในวงจรควบคุมทั่วไปที่มีกำลังไฟฟ้าไม่มากนัก หรือเพื่อการควบคุมรีเลย์หรือคอนแทกเตอร์ขนาดใหญ่ รีเลย์ควบคุม บางทีเรียกกันง่าย ๆ ว่า "รีเลย์"

DELAY คือคำสั่งที่หยุดการทำงานใน Arduino ตามเวลาที่กำหนดแต่ยังคงแสดงผลตามคำสั่งก่อนหน้าและสามารถตั้งเวลาได้ละเอียดในระดับ millisecond เช่นต้องการหยุดการทำงานเป็นเวลา 1 วินาทีค่าที่ต้องใส่ไปในฟังก์ชันคือ 1000. Delay (ค่าที่ใช้เป็นตัวเลข มีหน่วยเป็น มิลลิวินาที);

-DHT SENSOR

DHT11 คือ โมดูลหรือเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ ที่มีราคาถูก ใช้งานง่ายและสามารถใช้งานกับ Arduino Uno R3 ได้ ซึ่งจะมีอยู่สองแบบ คือแบบที่มาเป็นโมดูลกับแบบที่มีแต่เซ็นเซอร์มาให้อย่างเดียว โดยการรับส่งข้อมูลจาก DHT11 นั้นจะใช้สายสัญญาณเส้นเดียวกันและเป็นสัญญาณแบบดิจิตอล

คุณสมบัติ

-ใช้แรงดันไฟฟ้า 3 ถึง 5V

-ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 2.5mA (ขณะทำหารวัดค่า)

- เหมาะสำหรับวัดความชื่นระดับ 20-80% โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน 5%

- เหมาะสำหรับวัดอุณหภูมิ 0-50°C โดยมีความผิดพลาดในการวัดไม่เกิน ±2°C

-ความถี่ในการวัด 1 Hz (อ่านค่าได้วินาทีละครั้ง)

-ขนาด 15.5mm x 12mm x 5.5mm

-4 pins ใช้พื้นที่ในการวางขา 0.1"

-SOLENOID

โซลินอยวาล์ว (Solenoid Valve) คือ ระบบวาล์วที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมการเปิดปิดวาล์ว โดยใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าเข้าไปที่ขดลวด เพื่อบังคับควบคุมแท่งเหล็กที่ทำหน้าที่เป็นลิ้นวาล์วในการเปิดหรือปิด เพื่อให้ น้ำ, อากาศ, ก๊าซ … ฯลฯ ไหลผ่าน (กรณีสารเคมี ควรใช้วาล์วที่ทำจากทองเหลือง เเต่ถ้าใช้กับน้ำสะอาดทั่วไปเลือกวาล์วพลาสติก)

โครงสร้างของโซลีนอยด์วาล์ว

โซลีนอยด์วาล์วเป็นการรวมกันของ 2 รูปแบบการทำงาน คือ

SOLENOID – (Electro-magnetic) coil จะเป็นตัวทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นลง

VALVE – ตัววาล์วจะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้ของไหลไหลผ่านวาล์ว